*******************************************************************************************

*******************************************************************************************

项目报告书

| 參賽組別(A或B) | A |
| --- | --- |
| 题 目 | 家用智能滴灌控制器 |
| 采用的新唐开发板或MCU型号 | NuMaker-Uni |
| 牛臥堂用戶名稱 | zhoudebin |
| 團隊主要成员姓名 | 周德斌 |
| 团队其他成员姓名 | 蒋宇 敬宗文 |
| 视频观看地址 |  |

*如在报名后有修改，请在此注明。

- 题  目：家用智能滴灌控制器

- 关键词：NuMaker-Uni，智能滴灌，APP，PWM

- 摘要：

智能滴灌控制器用于家用屋顶花园、菜园等植物所需水和营养液自动浇灌，控制器通过对温度、湿度测量，根据所设定的参数，自动控制滴灌电机转速和时长，从而控制滴灌量满足植物生长的需要。同时，控制器能根据植物生长不同阶段，选择不同的水和营养液的最佳配比，满足植物的最佳生长需要。

本项目计划使用NuMaker-Uni 为核心控制模块，通过WIFI或蓝牙和手机互联，通过手机上APP实现对控制器参数的设定、读取及滴灌方案的选取。控制器根据设定的滴灌方案自动完成滴灌作业。

- 引言：

智能滴灌控制器用于家用屋顶花园、菜园等植物所需水和营养液自动浇灌，只需要在植物根部布设滴灌头，在储水罐中加够量的水和营养液，用户无论工作繁忙或出差，即使夏日高温，也无需担心植物因缺水而枯萎，营养液的自动补充也将会让植物更加茂盛。系统的使用将会给喜欢种花、种菜用户生活带来极大方便。

- 系统方案：

整体思路

使用NuMaker-Uni为控制核心，通过手机APP对控制器所需控制参数进行设置，控制器根据设置参数并结合温度、湿度等测量值，智能控制水滴灌量的多少及营养液滴灌量的多少。保证植物无论在炎炎夏日或寒冷的冬季都能够得到充足的水和养料的需求。

控制数据设定部分

通过APP对控制参数设定，主要参数包括

| 控制参数名称 | 参数范围 | 水滴时间（Min） | 水滴间隔（Min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 0-50℃ | 5 | 10-60 |
| 环境湿度 | 5-98% |  |  |

可以根据环境温度、环境湿度设置不同的控制模式，分别设置水滴灌时间、水滴灌间隔。

数据采集

对控制环境的温度湿度进行采集。

滴灌电机控制

根据设置的控制策略，并通过实时监测温度湿度，通过PWM控制电机驱动电路，分别可按高、中、低速进行滴灌操作。

设备部件故障检测

开机过程对所有传感器测试值的合规性进行相应的检查，出现异常产生相应的告警。同时在运行过程中也将对所有传感器测试值的合规性进行相应的检查，并对滴灌电机的工作状态进行检查，出现异常产生相应的告警，通过蓝牙推送告之用户。

- 系统硬件设计：

手机APP

NuMaker-Uni

温、湿度传感器

PWM滴灌电机(水)

本控制系统使用NuMaker-Uni为控制核心，通过手机APP对控制器的温度和湿度参数进行采集，并对所需控制参数进行设置。使用NuMaker-Uni的IIC_0端口外接EEROM（24AA256）对控制器控制参数进行存储，以保障掉电复位后控制参数不会丢失。

使用NuMaker-Uni的PWM_0端口外接功率控制单元实现电机速度控制，驱动滴灌电机实现灌溉。使用FET IRF530作为功率驱动，电机驱动功率如果较大，可考虑在IRF530加散热器，另外在电机电极两端加限压二极管，以保护IRF530。

具体见下图：

- 系统软件设计

N

Y

N

Y

关电机时间到

打开电机

关闭电机更新温湿度

滴灌时间到

Y

解析数据执行命令操作

N

开始

APP连接

系统及端口初始化

控制参数读取

1. 系统及端口初始化: 分别对系统、UART、PWM、I2C、RTC、EEROM及温湿度传感器进行初始化。

2. APP数据接收及解析：通过UART0中断程序接收APP通过蓝牙发送的数据，通过对数据解析，分别完成控制器环境温湿度数据采集、电机速度调整、手动开关电机及温湿度和浇水时间等控制参数的设定。

3.浇水时间控制： 通过使用RTC中断服务程序来处理自动定时，检查RTC的标志位来确定是否启动RTC中断服务。设定值以后，等待RTC中断服务产生，若中断服务启动则打开电机，并设定电机已开标志；同时通过TIMER1中断来实现电机开通时间的控制。检查TIMER1的设定标志，设定并启动TIMER1，通过检查TIMER1中断标志确定关闭电机，同时完成对环境温湿度数据的更新。

4. 控制器自动根据环境温度的变化和设定参数进行比对，现实对浇水的时间间隔进行微调。

- 系统创新

通过选用NuMaker-Uni，由于其具有WIFi 和 蓝牙接口，可通过与手机APP连接，从而可方便解决控制器数据显示、输入及控制参数的设定。具有PWM控制功能，方便电机速度控制。具有温度、湿度采集，多种SPI、 IIC等接口方便挂其它外设，如AD、传感器、时钟等。通过使用NuMaker-Uni作为核心控制器，其具有丰富的接口资源，方便系统以后功能扩展升级。

系统构建完成后，只需要在植物根部布设滴灌头，在储水罐中加够量的水和营养液，用户无论工作繁忙或出差，即使夏日高温，也无需担心植物因缺水而枯萎，营养液的自动补充也将会让植物更加茂盛。系统的使用将会给喜欢种花、种菜用户生活带来极大方便。和老式使用定时器的滴灌系统相比，本系统具有更友好的用户设置方式，精准的控制模式和良好的升级扩展功能。

- 评测与结论

为了便于测试和验证系统，将滴灌时间定义成秒计。

滴灌时间由TIMER1来控制，最长时间=（0XFF+1）*（0XFFFFFF）/CLK，其中CLK为12MHz，最长时间约为6分钟，系统实际使用滴灌时间为6分钟。

测试滴灌时间设置成10S

| 序号 | 测试项目 | 测试结果 | 是否达到要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APP通过蓝牙连接控制器 | 正确连接到控制器 | 达到要求 |
| 2 | APP采集温度湿度数据 | 正确采集到数据 | 达到要求 |
| 3 | APP设置控制参数 | 设置成功 | 达到要求 |
| 4 | APP手动电机控制开关 | 操作成功 | 达到要求 |
| 5 | 控制器自动运行 | 10S间隔启动10S滴灌 | 达到要求 |

综上所述，本系统功能上达到设计要求。

由于时间等原因部分程序的容错性需要强化，通信的可靠性也需要加强。

- 附录

下图是控制系统实物图