比赛项目报告书

| 参赛组别(A或B) | B |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于NuTiny-SDK-M451 开发板的自平衡小车 |
| 牛卧堂用户名称 | youzizhile |
| 团队主要成员姓名 | 王巧玉，张武辉 |

- 项目概述 概述项目内容，简单介绍所实现的系统 (100-150字左右)

项目采用NuTiny-SDK-M451 开发板为核心，利用开发板的MPU6050姿态传感器、外加L298N电机控制器、两轮电机和航模电池等核心模块构建两轮自平衡小车，利用M451的强大计算能力实时处理算法中的浮点数据运算，提高运算速度和精度，实现两轮小车的自动行走、加速、减速、转弯、静止等功能。在时间允许情况下，增加蓝牙扩展板，与手机进行通信，使用手机控制小车行走。

- 项目系统框架图

1. 硬件系统框架图 (请以方块图形式呈现)

小车的硬件分为三个部分，分别是主控部分、小车姿态获取部分以及电机驱动部分。主控板采用NuTiny-SDK-M451 开发板，减少了硬件重新设计的时间也充分利用提供的硬件资源来完成所需要的设计。 陀螺仪通过角度积分可以获得小车角度，但是经过积分会产生累计误差，并且会越来越大，X轴与Z轴加速度计的值也可以算出小车的倾角，但是加速度计的瞬时误差较大，所以结合陀螺仪和加速度计两者获得的角度做数据融合可得真实角度。本设计中使用一个集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪的集成芯片MPU6050，方便简单。 小车通过两个直流电机驱动车轮运动来获得动力，直流电机的驱动电路设计关系到整个系统的稳定性，因为电机反转时会产生反向电动势会干扰到电源系统内其他设备的运行。我们选用L298P做电机驱动器，它内部包含4通道逻辑驱动电路，可同时驱动两个直流电机，输出电流可达2.5A。

2. 软件系统框架图 (以文字或方块图表示算法流程)

上电后通过mpu6500获取当前小车姿态，根据自稳定PID算法（小车向前倾倒时，需要控制小车向前加速，向后倾倒时，需要控制小车向后加速运动，从而动态控制小车直立平衡行走）。

- 项目设计预计效果

电机的底板和座子是在淘宝上购买的，L298N和mpu6050驱动小板也是淘宝购买的，下图是底板和安装支架的图片。 最后安装综合效果图：