Pm Motor with Hall軟體對位及修改程序

1. 確認hall對相反電動勢是對線還是對相
a.對線時120方波命令

b.對相時180度方波命令

以上可由F093做選擇

2. 將Hall訊號組合與軟體內定義一致即U超前V超前W順序，就可以造出三相方波電壓命令經由DA輸出如下

此三相電壓命令等如同驅動器UVW端輸出的PWM電壓，所以需對到馬達的UVW相反電動勢，若馬達線定義無法改變則修改軟體，若可以則對調，二種方式皆可行。

3.對位完成後做開迴路運轉，將三相或二相電流由DA輸出比對極性及相序，若無比對直接掛電流迴路驅動時會出問題，因無載所以電壓訊號會超前電流訊號90度。

4.確認極性及相序無誤掛電流迴路驅動調整F084 85 PI參數，如下

調整完成後將鎖相後得到的三相弦波依極性及相序與方波命令一致，即可以啟動以方波達到過鎖相點時切弦波運轉，以上為三相獨立電流調控。

5.FOC框定義

|  | CH1: 軟體定義Vu而時際為W CH2: 軟體定義Vv而時際為V CH3: 軟體定義VW而時際為U CH4:current 以W相鎖相(硬體定義實際為U相) |
| --- | --- |
|  | CH1:sine,CH2:cose,CH3:Ialfa,CH4:Ibeta 相序定義為U超前V超前W與目前相反所以變成W相就是Sin以此為基準， 1.當Sine 0(CH1)度時Cose(CH2)為1 2.Ialfa(CH4)對到Cose(CH2) 3.Ibeta(CH3)對到Sine(CH1) |
|  | CH1CH2分別為αβ,CH3:Iq,CH4:Id |