NM1530 EPWM1 PWM 輸出硬體Break0關斷PWM測試

NM1530 PWM模組選用EPWM1，硬體設定Break0(P17)做為關斷PWM輸入，當Break事件發生時不產生中斷，在PWM中斷判斷PWMSTS暫存器的BKLK0及BKF0旗標做為錯誤訊息輸出。測試結果如下

CH1 : P17(Break0)硬體輸入

CH2 : PWM上臂

CH3 : PWM下臂

CH4 : PWM中斷

當CH1  P17(Break0)觸發時關斷PWM後顯示OC錯誤訊息